# Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia Domu Wczasów Dziecięcych z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej  24 w Międzyzdrojach jest przeprowadzenie kompleksowej wymiany 1 sztuki dźwigu towarowego małego: oraz wykonanie prac towarzyszących, według poniższego zakresu:

- Inwentaryzacja na budynku i ocena stanu technicznego szybu.

- Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej nowego dźwigu towarowego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

- Dostawa nowego dźwigu towarowego.

- Demontaż istniejącego dźwigu towarowego.

- Montaż nowego dźwigu towarowego.

- Prace elektryczne.

- Prace budowlane.

- Certyfikacja dźwigu na zgodność z Dyrektywą Dźwigową przez Urząd Dozoru Technicznego i nadanie znaku CE.

- Badania dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecin, w celu wydania pierwszej decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

- Wywóz złomowanych elementów dźwigu.

Zakres prac elektrycznych i budowlanych towarzyszących, podano poniżej:

Dotyczy: demontaż istniejącego dźwigu, naprawa ścian istniejącego szybu, usuniecie istniejącego stropu w szybie, rozkucie otworów drzwiowych, montaż nowego dźwigu z obmurowaniem i wykończeniem otworów drzwi przystankowych, dostarczenie niezbędnej dokumentacji do zarejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego w Szczecinie. Dostarczenie instrukcji montażu i obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim; zawierającym opis techniczny dźwigu oraz zasady bezpieczeństwa jego użytkowania z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.

Dane techniczne dźwigu:

-wg. normy:  EN 81-3

-udźwig:  100kg

-prędkość: 0,33m/s

-wysokość podnoszenia:  3m

-ilość przystanków: 2 ilość dojść: 2

-kabina:  nieprzelotowa

wymiary:

- szerokość 710 mm

- głębokość 820 mm

- wysokość 800 mm

-próg drzwi:  na wysokości 700 mm od poziomu posadzki

-maszynownia:  górna w szybie

-drabinka do maszynowni

-kabina wraz z wyciąganą półką

-kabina wraz z półką, drzwi szybowe oraz drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej

-oświetlenie kabiny przy otwartych drzwiach

-standard wykonania:  dźwig zabezpieczony przed korozją,

-drzwi przystankowe:  gilotynowe - rozsuwane pionowo

DO ISTNIEJACEGO SZYBU:

szerokość:   1100 mm

głębokość:  1100 mm

nadszybie:  3,4 m

h podn:       3,0 m

podszybie:  0,7 m