Kamień Pomorski: Przeliczenie osnowy III klasy oraz osnowy pomiarowej metodą ścisłego wyrównania sieci i metodą transformacji do układu 2000 oraz uzupełnienie bazy danych Banku Osnów w systemie GEO-INFO.
Numer ogłoszenia: 98527 - 2009; data zamieszczenia: 24.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kamieński , ul. Mieszka I 5B, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3823120, faks 091 3823121.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeliczenie osnowy III klasy oraz osnowy pomiarowej metodą ścisłego wyrównania sieci i metodą transformacji do układu 2000 oraz uzupełnienie bazy danych Banku Osnów w systemie GEO-INFO..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeliczenie osnowy III klasy oraz osnowy pomiarowej metodą ścisłego wyrównania sieci i metodą transformacji do układu 2000 oraz uzupełnienie bazy danych Banku Osnów w systemie GEO- INFO. Zakres terenowy przedmiotu zamówienia Województwo zachodniopomorskie, powiat kamieński - pow. 100 270 ha. - Ilość punktów I klasy - 48 - Ilość punktów II klasy- 238 - Ilość punktów III klasy - 3276, - punkty osnowy pomiarowej Podana ilość punktów osnowy pomiarowej może się różnić od stanu rzeczywistego o około 15 %. II. Zakres prowadzenia prac Przeliczenie punktów osnowy szczegółowej III klasy i punktów osnowy pomiarowej (dowiązanej do punktów osnowy III kl) dla powiatu kamieńskiego powinno być wykonane metodą ścisłego wyrównania sieci. W sytuacji braku danych obserwacyjnych dopuszcza metodę transformacji. Przeliczenie punktów osnowy do układu 2000 może być wykonana przy wykorzystaniu jako punktów dostosowania wszystkich punktów klasy wyższej, zgodnie z ogólnymi zasadami ujętymi w Wytycznych Technicznych G.I.10. W ramach pracy należy dokonać analizy materiałów dotyczących osnowy III kl i osnowy pomiarowej zgromadzonej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod kątem możliwości wyrównania metodą ścisłą poszczególnych obiektów. Punkty szczegółowej osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej należy zanumerować w odniesieniu do poszczególnych arkuszy mapy topograficznej 1: 10 000 opracowanej w państwowym układzie współrzędnych 2000, z jednoczesnym zachowaniem informacji o numerze punktu w układzie 1965. Ewentualne wątpliwości dotyczące numeracji punktów należy uzgodnić z Zamawiającym. Dla każdego z punktów sieci osnowy poziomej należy zaktualizować jego opis topograficzny w sposób klasyczny. Następnie wykonać skan, przyjmując format JPG (cz-b) i rozdzielczość od 200 do 300 dpi. Rozdzielczość należy przyjąć taką, aby rastry opisów były czytelne. Na skanie opisu topograficznego należy wpisać oznaczenie mapy w układzie sekcyjnym 2000 oraz współrzędne punktu w układzie 2000 i 1965. Wyniki prac w postaci współrzędnych punktów osnowy w układach 1965 i 2000 wraz z atrybutami, skanami opisów topograficznych należy zaczytać do funkcjonującej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim bazy GEO-INFO V. Sporządzić szkice osnów w skali 1:10 000 (na folii) obrazujące schemat połączeń punktów I, II, III klasy oraz rysunek w formacie programu GEO - INFO obrazujący schemat połączeń punktów wszystkich klas osnowy oraz zaktualizować mapę zasadniczą. Operat techniczny należy skompletować zarówno w formie wydrukowanej jak też elektronicznej, na CD-R. Wszelkie niejasności techniczne lub formalne należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz spełniający następujące warunki dodatkowe: -kierownik robót wyznaczony przez Wykonawcę musi posiadać uprawnienia z zakresu nr 1 i 2, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2005 roku, nr 240 poz. 2027 ze zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych z ofertą, metodą spełnia - nie spełnia..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Kopie uprawnień zawodowych z zakresu nr 1 i 2 kierownika robót wyznaczonego przez wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2005 roku, nr 240 poz. 2027 ze zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkamienski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim , ul. Mieszka I 5b 72-400 Kamień Pomorski.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim , ul. Mieszka I 5b 72-400 Kamień Pomorski - Kancelaria ogólna.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).